激光瓦斯点式探测模块

产品介绍：

|  | 本产品是为激光瓦斯传感器提供的核心检测模块，采用可调谐激光光谱吸收（TDLAS）技术对目标气体进行精确测量，内部包含了激光及驱动单元、激光发射接收单元、调制解调单元、光电转换及采集单元以及数据处理及通讯单元。 本产品具有尺寸小、探测灵敏度高、成本低的优点。 |
| --- | --- |

| 产品特点： |  |
| --- | --- |
| 隔爆结构设计 | 模块化设计、便于集成、超低功耗 |
| 可调谐激光光谱吸收（TDLAS）技术 | 可靠性高，稳定性好，日常近乎免维护 |
| 谱线飘逸智能检测校准技术使用寿命内无需校准 | 响应速度快，测量精度高 |
| 对甲烷气体具有高度选择性，不受其他气体干扰 | 结构可定制 |

性能参数：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 探测气体 | 甲烷 |
| 测量原理 | TDLAS-WMS |
| 灵敏度 | 0.01% |
| 测量范围 | 0-100% |
| 测量精度 | 0.00%-10.0%：≤0.01% ＞10.00%：≤0.1% |
| 相应时间 | 1S |
| 平均功耗 | ＜0.4W |
| 供电电压 | 3.3-5V DC |
| 尺寸 | φ35mm*50mm |
| 模块重量 | 300g |
| 工作温度 | -20℃ - +50℃ |
| 工作湿度 | ＜50%RH，无冷凝 |
| 通讯方式 | TTL |
| 气压范围 | 0.7 -1.2 atm |
| 通讯格式（通讯内容详见通讯协议。 通讯接口可根据要求定制） |  |
| 外形尺寸 |  |
| 注意：禁止带电对模块接口连线进行焊接操作，并确保在模块连接前被连接设备没有大的静电（大于 3000V） 残留（尤其是和电脑串口连接时注意），独立测试时建议连接测试转接端子进行测试。 |  |