长周期光纤光栅

特征：长周期光栅(long period fiber grating，LPFG)是由光纤轴向上产生周期性的折射率调制而形成，其周期一般大100um。它的耦合机理是：向前传输的纤芯基模被耦合入几个特定波长的向前传输的包层模，包层模很快损失掉，所以LPFG基本上没有后向反射，在其透射谱中有几个特定波长的吸收峰。成都奎光科技能根据客户，提供不同的长周期光栅。非反射型、低插入损耗、高灵敏度等

应用：带阻滤波器、增益均衡器（用于EDFA 和拉曼放大器）、光分插复用器（OADM）、光开关、模式转换及色散补偿器及光纤光栅传感器等

产品规格：

| 参数 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 中心波长 | nm | 1200～1600 |
| 透射深度 | dB | 1～30 |
| 插损 | dB | ＜0.5 |
| 波长重复性 | nm | ±2nm |
| 3dB带宽 | nm | ≥10 |
| 栅区长度 | Cm | 2～3 |
| 尾纤长度 | M | ／ |
| 具体参数可以定制 |  |  |
| 光谱图 |  |  |