SLED光源

产品说明：

致远光科技台式SLED（超辐射发光二极管）光源是专为传感、光纤陀螺、实验室等特殊应用领域设计的超宽带光源。其相对于一般的宽带光源具有输出功率高、覆盖光谱范围宽等特点。该产品具有台式（供实验室应用）和模块式（供工程应用）。光源核心器件采用3dB 带宽达40nm 以上的特殊高输出功率SLED，经过独特的电路整合，可以在一个设备内放置多只SLED 来达到输出谱线的平坦化。独特的ATC 和APC 电路通过控制SLED 的输出保证了输出功率和谱线的稳定。通过调节APC，可在一定范围内调节输出功率。简便和智能的操作与远程控制。该光源相比于ASE 宽带光源有更灵活的波长选择和更宽的波长覆盖，几乎可以覆盖从600nm~1700nm 任意的波长和波长区域。本公司标准产品为1～4 只SLED 任意地拼合，并预先提供本公司独创的SLED 专用软件设计谱线图。同时可以提供输出光高偏振态和低偏振态的选择。

特征：台式、模块式、1U 机架式结构可选、高功率输出：最大功率可达20mW、超宽带工作带宽：最大可达600～1700nm 可选、在光谱范围内具有极好的平坦度、独创多只SLED 拼合设计技术、高稳定性和高可靠性、采用微处理器控制操作智能化、LCD 显示

领域：光纤传感系统、光纤陀螺、国防军事研究、无源器件测试、生产、实验室测试

性能参数25℃：

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | Po* |  | 10 | 13 | dBm |
| 中心波长 | λc * | 630 |  | 1700 | nm |
| 3dB带宽 | FWHM |  | 80 |  | nm |
| 输出功率稳定性15min | Δpo_15m |  | ±0.01 | ±0.02 | dB |
| 输出功率稳定性8hour | Δpo_8h |  | ±0.1 | ±0.2 | dB |
| 输出回波损耗 | RL | 45 |  |  | dB |
| TEC稳定度 | ΔTl |  | ±0.1 | ±0.2 | ℃ |
| TEC工作范围 | Tl | 20 | 25 | 30 | ℃ |
| 工作电压 | V | 170 | 220 | 260 | VAC |
| 功耗 | Pc |  |  | 15 | W |
| 工作温度 | Tw | 0 |  | 50 | ℃ |
| 存储温度 | Ts | -40 |  | 80 | ℃ |
| 台式尺寸 | -- | mm | 280*260*120 |  |  |
| 模块尺寸 | -- | mm | 160*110*20 |  |  |
| 波分范围；功率可定制 |  |  |  |  |  |

订货信息：

| 产品类别 | 结构 | 输出功率 | 波长 | 供电电压 | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SELD光源 | 台式 | +10dBm | 650nm | 110VAC | FC/UPC |
|  | 模块 | …… | 780nm | 220VAC | FC/APC |
|  |  | +13dBm | …… | 110~220VAC | 定制 |
|  |  |  | 1550nm |  |  |