DFB光源模块

产品说明：

致远光科技DFB光源模块系列产品专为实验室和生产测试使用而设计，内部配置带制冷器TEC的高窄线宽DFB 半导体激光器。模块采用5~12V DC 直流供电。致远光科技可以提供输出波长1270-1610nm（间隔20nm的CWDM波长）以及DWDM波长（详见ITU表）的光源模块。部分参数可接受定制。

致远光科技可根据客户的需要定做DFB激光器的驱动电路，或者高性能的DFB光源。

特征：进口DFB半导体激光器芯片、波长稳定、输出功率可选、高稳定性

领域：光纤系统、生产测试系统、科研实验

模块参数25℃：

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出光功率 | PO | CW | - | 10 | 40 | mW |
| 中心波长 | λc | CW | 1548 | 1550 | 1552 | nm |
|  |  | CW | 1308 | 1310 | 1312 | nm |
|  |  | CW | CWDM、C+L任一波长、气体检测特殊波长 |  |  |  |
| -20dB光谱宽度 | Δλ | CW | - | 0.2 | - | nm |
| 输出光功率稳定性 | ΔP | 8hr | - | 0.01 | - | dB |
| 边摸抑制比 | SMSR | - | 35 | - | - | dB |
| 光隔离度 | ISO | CW | 30 | - | - | dB |
| 工作电压 | Vo | DC | 5.0 | - | 12 | V |
| 工作温度范围 | T | CW | -40 | - | 80 | ℃ |
| 光纤类型 | - | 单模、保偏光纤 |  |  |  |  |
| 连接头 | - | FC/APC |  |  |  |  |
| 模块尺寸 | mm | 267*130*63 |  |  |  |  |

订货信息：

| 产品名称 | 激光器类型 | 中心波长 | 输出光功率 | 输出光纤类型 | 尾纤类型 | 连接头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光源模块 | DFB | 1310nm | 10mW | 单模光纤 | 250um裸线 | FC/APC |
|  | FP | 1550nm | 20mW | 保偏光纤 | 900um套管 | FC/UPC |
|  | ASE | 可定制 | 60mW |  |  |  |
|  | 可定制 |  | 可定制 |  |  |  |