高功率光纤激光器光源

产品说明：

致远光科技高输出功率光纤激光光源。整个系统采用MOPA（Main Oscillation PowerAmplifying:主振荡功率放大）结构。以通信用DFB 激光器为种子光源，以铒镱共掺双包层放大技术为功率放大。核心器件和技术采用铒钇共掺双包层光纤以及多模大功率Pump 为核心器件。运用独特的APC(自动功率控制)和ATC(自动温度控制)电路,使得输出功率稳定度高、可靠性好；独特的光路设计保证优秀的光路指标；采用高稳定和高精度的MPU（微处理器）系统使用调节、显示方便、可靠。该光源可广泛应用于科研、教学、实验室、工厂测试中。也可提供模块产品应用于系统中。

特征：高功率单模输出：最高可达10W 的输出功率；

极优的光谱特性：FWHM<0.1nm, SMSR>35dB；

稳定化的输出功率：<0.1dB 的长期稳定性；

高稳定性和高可靠性：MTTF＞100000 小时；

良好人机界面：LCD 状态显示，输出功率可调；

单模光纤输出：SMF-28, FC/APC接头；

完善的网管接口： RS-485或RS-232网络接；

C波段和1060nm波段内任意波长可选；

可根据客户要求提供OEM 定制产品；

领域：器件耐受性测试、激光打标、医学应用、光通信、科研领域

性能参数25℃：

| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长 | λc | nm | 1530 | 1550 | 1560 |
| 输出光功率 | Po | W | -- | -- | 2 |
| 工作波长 | λc | nm | 1060 | 1064 | 1065 |
| 输出光功率 | Po | mW |  |  | 200 |
| -3dB带宽 | FWHM | nm | -- | -- | 0.1 |
| 边摸抑制比 | SMSR | dB | 35 | -- | -- |
| 输出功率稳定度 | ΔPo | dB | -- | ±0.05 | ±0.1 |
| 回波损耗 | RL | dB | -- | -- | -45 |
| 工作温度 | Tw | ℃ | -5 | -- | 40 |
| 储存温度 | Ts | ℃ | -40 | -- | 80 |
| 电源电压 | Vps | VAC | 170 | -- | 260 |
| 功耗 | P | W | -- | -- | 100 |
| 尺寸 | -- | mm | 435*410*88 |  |  |
| 可接受定制 |  |  |  |  |  |

订货信息：

| 产品类别 | 结构 | 输出功率 | 波长 | 供电电压 | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高功率光源 | 机架式 | 2W | 1064nm | 110VAC | FC/UPC |
|  | 双电源结构 | …… | 1550nm | 220VAC | FC/APC |
|  |  | 10W |  | 110~220VAC | 定制 |