C+L波段光纤放大器

产品说明：

致远光科技研发的光纤放大器。是专为实验室和工厂测试用的设备。核心器件采用高可靠性的Pump激光器，采用独特的APC(自动功率控制)和ATC(自动温度控制)电路,使得输出功率稳定度高、可靠性好；独特的光路设计保证优秀的光路指标；采用高稳定和高精度的MPU（微处理器）系统使用调节、显示方便、可靠、智能。开放的RS232口，保证与任何网管系统的互联性。

特征： C+L波段,单通道,DWDM可选；宽范围输入功率：输入/出功率可选；极优的光路设计保证低噪声系数：NF典型值<4.5dB；APC，ACC，AGC模式可选；开放的RS－232接口；专业的功率驱动电路：系统功耗和发热量比常规电路小1/3
领域：实验室研究、工程测试、科研等

性能参数25℃：

| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长 | λc | nm | 1527 |  | 1565 |
|  | λl | nm | 1570 |  | 1605 |
| 输入功率 | Pi | dBm | -- | -- | +10 |
| C波段输出功率 | Po | dBm | -- | -- | 25 |
| L波段输出功率 | Po | dBm |  |  | 23 |
| 噪声指数 | NF | dB | -- | 4.0 | -- |
| 输出功率稳定性 | ΔPo | dB | -- | ±0.05 | ±0.1 |
| 回波损耗 | RL | dB | -- | -- | -45 |
| 输入/输出隔离度 | ISO | dB | 30 | -- | -- |
| 偏振相关增益 | PDG | dB | -- | -- | 0.3 |
| 偏振模色散 | PMD | Ps | -- | -- | 0.5 |
| 电源供给电压 | V | VAC |  | 220 |  |
| 功率损耗 | Pc | W | -- | -- | 15 |
| 工作温度 | Tw | ℃ | -5 | -- | 60 |
| 存储温度 | Ts | ℃ | -40 | -- | 80 |
| 湿度 | -- | % | 10 | -- | 85 |

订货信息：

| 产品类别 | 结构 | 波长 | 输入功率 | 输出功率 | 供电电压 | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYG-EDFA | 模块 | C波段 | 3~10dBm | 10dBm | 110VAC | FC/UPC |
|  | 台式 | L波段 | 定制 | 13dBm | 220VAC | FC/APC |
|  |  | C+L波段 |  | 定制 | 110~220VAC | 定制 |
|  |  | 1060波段 |  |  |  |  |