实验室光纤放大器

产品说明：

致远光科技研发的光纤放大器。是专为实验室和工厂测试用的设备，核心器件采用高稳定的Pump 激光器和优异的光路设计以保证高性能的光谱特性。独特的ATC和APC电路保证了输出功率的稳定性。性能优越的双微处理器使得操作和远程的控制更加的简便和智能化。开放的RS232 口，保证与任何网管系统的互联性。该产品与本公司年产数千台的电信用光纤放大器在同一生产流程和质量体系下生产，确保该产品的电信级品质。该产品采用单模掺铒或掺镱光纤放大技术，最高饱和输出功率200mW(23dBm),如需更大输出功率，请参看本公司HA 系列产品（最高可达10W）。其他结构形式：模块式，1U 机架式，3U 结构可选。

特征：单通道，DWDM, C 波段，C+L 波段可选；高输出功率高达200mW 以上；低噪声指数：典型值<4.5dB；APC，ACC，AGC 模式可选；具有高精度的ATC 控制电路；人性化操作界面：LCD 显示，旋钮调整；开放的RS232 口可以很方便的被其他设备控制；双MPU 控制；模块式、台式、1U 机架式可选；可根据客户要求定制

领域：实验室试验;工厂测试;科研教育;前置放大;线路放大;功率放大

性能参数25℃：

| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长* | λc | nm | 1530 | 1550 | 1565 |
|  | λ1060 | nm | 1030 | 1060 | 1090 |
| 可选输出功率* | Po | mW | -- | -- | 200 |
| 可选输入功率* | Pi | mW | -- | -- | 10 |
| 增益 | G | dB | -- | 20 | 45 |
| 噪声指数 | NF | dB | -- | -- | 5.5 |
| 输出功率稳定性 | ΔTl | dB | -- | ±0.05 | ±0.1 |
| 回波损耗 | RL | dB | 45 | -- | -- |
| 输入/输出隔离度 | ISO | dB | 30 | -- | -- |
| 输入泵浦泄露 | PLKin | dB | -30 | -- | -- |
| 输出泵浦泄露 | PLKout | dB | -40 | -- | -- |
| PDG | PDG | dB | -- | -- | 0.2 |
| PMD | PMD | Ps | -- | -- | 0.5 |
| 工作电压 | V | VAC | 174 | -- | 260 |
| 功率损耗 | Pc | W | -- | -- | 15 |
| 工作温度 | Tw | ℃ | 0 | -- | 40 |
| 存储温度 | Ts | ℃ | -40 | -- | 80 |

订货信息：

| 产品类别 | 结构 | 波长 | 功率类型 | 输出功 | 供电电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYG-EDFA | 模块式 | C-Band | 功率放大 | 010：-10dBm | 110VAC |
|  | 台式 | B-Band | 线路放大 |  | 220VAC |
|  |  | C-Band | 前置放大 | 000：0dBm | 110~220VAC |
|  |  | L-Band |  |  | +5VDC |
|  |  | C+L Band |  | 000：0dBm | Other |
|  |  | 1060 |  |  |  |