保偏掺镱光纤放大器1064nm

产品说明：致远光保偏掺镱光纤放大器核心器件采用高可靠性的进口泵浦激光器和 稀土掺杂光纤，输出功率稳定度高、可靠性好；独特的光路设计保证优秀的光路指标； 保偏放大器 输出激光具有高纯度线偏振态，可以选择 APC,ACC,或 AGC三种功率控制方式。

特征：高输出功率、高消光比、高增益、低噪声、低输入功率、模块台式可选

领域：光纤传感、光通信、激光雷达、实验室

性能参数25℃：

| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长 | λc | nm |  | 1064 |  |
| 偏振消光比 | PER | dB |  | 20 |  |
| 输出光功率 | P | W |  | 2 |  |
| 输入光功率 | Pi | dBm | -10 | 0 | 10 |
| 噪声指数 | NF | dB |  | 6.0 |  |
| 输入/输出光隔离度 | ISO | dB | 30 |  |  |
| 输出功率稳定性8h | ΔPo | dB |  | ±0.05 | ±0.1 |
| 输入泵浦泄露 | PLKin | dBm |  |  | -30 |
| 输出泵浦泄露 | PLKout | dBm |  |  | -30 |
| 回波损耗 | RL | dB | 45 |  |  |
| 输出功率可调范围 | P1 | % | 10 |  | 100 |
| 工作电压 | V | VAC | AC 220V 或 DC 24V/12V |  |  |
| 工作温度 | Tw | ℃ | -5 |  | 40 |
| 存储温度 | Ts | ℃ | -40 |  | 85 |
| 功耗 | Pc | W |  | 15 |  |
| 光纤类型 |  |  | 保偏光纤 |  |  |
| 接头类型 |  |  | FC/APC或者定制 |  |  |

订货信息：

| 产品类别 | 结构 | 波长 | 输出功率 | 供电电压 | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYG-YDFA | 模块 | 1064nm | 10dBm | 110VAC | FC/UPC |
|  | 台式 | 其他 | 13dBm | 220VAC | FC/APC |
|  |  |  | 定制 | 110~220VAC | 定制 |