保偏光纤环形器2*2-1550-1310-1064

特征：低插入损耗、高回波损耗、高消光比、高可靠性和可稳定性

应用：光纤激光器、光纤传感器、通信系统、保偏光纤系统

产品规格：

| 参数 |  | 单位 | 参数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 端口类型 |  | - | 2*2 |  |
| 中心波长 |  | nm | 1310 or 1550 | 1064 |
| 工作波长范围 |  | nm | ±30 | ±5 |
| 典型光隔离度 |  | dB | 50 | 30 |
| 最小光隔离度 |  | dB | 40 | 28 |
| 典型插入损耗 |  | dB | 0.8 | 2.1 |
| 最大插入损耗 |  | dB | 1.1 | 2.8 |
| 最小消光比 |  | dB | 20 | 20 |
| 最小串扰 |  | dB | 50 | 50 |
| 最小回波损耗 |  | dB | 55 | 55 |
| 承受最大光功率 |  | mW | 500 | 500 |
| 承受最大拉力 |  | N | 5 | 5 |
| 光纤类型 |  | - | 保偏光纤 |  |
| 光路 |  | - | Port1→Port2→Port3→Port4 |  |
| 工作温度 |  | ℃ | -5to+70 |  |
| 储存温度 |  | ℃ | -40to+85 |  |
| 以上参数均不含连接头数据，含头，插入损耗加0.3dB，回波损耗少5dB，消光比小2dB。 器件加头，默认KEY键慢轴对准。 |  |  |  |  |
| 封装尺寸 |  |  |  |  |
| 订货信息 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 保偏环形器 |  |  |  |
| 端口类型 | 3=3端口；4=4端口 |  |  |  |
| 工作波长 | 1550=1550nm；1310=1310nm；1064=1064nm |  |  |  |
| 工作轴向 | S=慢轴；F=快轴；B=双轴 |  |  |  |
| 尾纤类型 | 0=250um裸光纤；1=900um松套管；2=2.0mm松套管；3=3.0松套管 |  |  |  |
| 连接头类型 | 0=FC/UPC；1=FC/APC；2=SC/UPC；3=SC/APC；4=LC/UPC；5=LC/APC |  |  |  |