光纤环形器1*2-1550-1310-SCL-1610

特征：低插入损耗、高回波损耗、高隔离度、高可靠性和可稳定性

应用：光纤放大器、单纤双向通信系统、光纤传感

产品规格：

| 参数 |  | 单位 | 参数值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心波长 |  | nm | 1310 or 1550 | C+L | S+C+L | 1610 |
| 工作波长范围 |  | nm | ±30 | 1525~1610 | 1480~1620 | 1580~1640 |
| 端口类型 |  | - | 1*2 |  |  |  |
| 最大光隔离度 |  | dB | 50 |  |  |  |
| 最小光隔离度 |  | dB | 40 |  |  |  |
| 典型插入损耗 |  | dB | 0.6 |  |  |  |
| 最大插入损耗 |  | dB | 0.8 |  |  |  |
| 方向性 |  | dB | 50 |  |  |  |
| 偏振相关损耗 |  | dB | ＜0.15 |  |  |  |
| PMD |  | Ps | ＜0.1 |  |  |  |
| 最小回波损耗 |  | dB | 55 |  |  |  |
| 承受最大光功率 |  | mW | 500 |  |  |  |
| 承受最大拉力 |  | N | 5 |  |  |  |
| 光纤类型 |  | - | SMF-28e |  |  |  |
| 光路 |  | - | Port1→Port2→Port3 |  |  |  |
| 工作温度 |  | ℃ | -5to+70 |  |  |  |
| 储存温度 |  | ℃ | -40to+85 |  |  |  |
| 封装尺寸1 |  | mm | Φ5.5x38 裸纤或900um 松套管 |  |  |  |
| 封装尺寸2 |  | mm | Φ5.5x55 裸纤或900um 松套管 |  |  |  |
| 封装尺寸3 |  | mm | 90*20*9.5套管2.0mm或者3.0mm |  |  |  |
| 以上参数均不含连接头数据，含头，插入损耗加0.3dB，回波损耗少5dB。 |  |  |  |  |  |  |
| 封装尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| 订货信息 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 环形器 |  |  |  |  |  |
| 端口类型 | 3=3端口；4=4端口 |  |  |  |  |  |
| 工作波长 | 1550=1550nm；1310=1310nm；CL=1525~1610nm；SCL=1480~1620nm |  |  |  |  |  |
| 尾纤类型 | 0=250um裸光纤；1=900um松套管；2=2.0mm松套管；3=3.0松套管 |  |  |  |  |  |
| 连接头类型 | 0=FC/UPC；1=FC/APC；2=SC/UPC；3=SC/APC；4=LC/UPC；5=LC/APC |  |  |  |  |  |