光纤环形器1*2-1064

特征：低插入损耗、高回波损耗、高隔离度、高可靠性和可稳定性

应用：光纤放大器、单纤双向通信系统、光纤传感

产品规格：

| 参数 |  | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心波长 |  | nm | 1064 |
| 工作波长范围 |  | nm | ±10 |
| 典型插入损耗 |  | dB | 1.8 |
| 最大插入损耗 |  | dB | 2.1 |
| 最小光隔离度 |  | dB | 20 |
| 典型隔离度 |  | dB | 25 |
| 偏振相关损耗 |  | dB | ≤0.2 |
| 回波损耗 |  | dB | 55 |
| 承受光功率 |  | mW | 500 |
| 光纤类型 |  | - | HI1060 |
| 承受最大拉力 |  | N | 5 |
| 光路 |  | - | Port1→Port2→Port3 |
| 工作温度 |  | ℃ | -5to+70 |
| 储存温度 |  | ℃ | -40to+85 |
| 封装尺寸 |  | mm | 34*8.4*8.4 |
| 以上参数均不含连接头数据，含头，插入损耗加0.3dB，回波损耗少5dB。 |  |  |  |
| 封装尺寸 |  |  |  |
| 订货信息 |  |  |  |
| 产品名称 | 1064环形器 |  |  |
| 端口类型 | 3=3端口；4=4端口 |  |  |
| 工作波长 | 1064=1064nm |  |  |
| 光纤类型 | 1=HI1060 |  |  |
| 尾纤类型 | 0=250um裸光纤；1=900um松套管；2=2.0mm松套管；3=3.0松套管 |  |  |
| 连接头类型 | 0=FC/UPC；1=FC/APC；2=SC/UPC；3=SC/APC；4=LC/UPC；5=LC/APC |  |  |